| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гнатюк Є. М. центральний процесор: будова, функції та розвиток |  |
| РЕФЕРАТ |  |
| Кременчук 2025 |  |

Зміст

Зміст	2

Вступ	3

1	Історія Центрального Процесора	4

1.1	Коли створили перший центральний процесор?	4

1.2	Будова Intel 4004	5

2	Теперішні процесори	6

2.1	Мобільні процесори	6

2.1.1 Сімейство Snapdragon 8 Gen 4 (Elite)	6

2.2	ПК Процесори	8

3	Функції та розвиток процесорів в 21 столітті	11

3.1	Основні функції	11

3.2	Спільні тренди розвитку	11

3.3	Відмінності у розвитку	11

4	Висновок	13

5	перелік посилань	14

Вступ

Центральний процесор (CPU) є фундаментальним елементом будь-якої обчислювальної системи. Його еволюція, починаючи від першого мікропроцесора Intel 4004 (1971 р.), відображає стрімкий розвиток технологій. Мета цього реферату — проаналізувати сучасну архітектуру та функціональні особливості процесорів. Дослідження зосереджено на порівнянні двох ключових напрямків: Мобільні системи на кристалі (SoC), представлені архітектурою Snapdragon. Настільні процесори, представлені архітектурою AMD Ryzen (Zen 5). В роботі розглянуто їхні основні функції, відмінності в дизайні та спільні тенденції розвитку, зокрема інтеграцію Штучного Інтелекту (NPU).

Історія Центрального Процесора

Коли створили перший центральний процесор?

Перший комерційно доступний мікропроцесор, реалізований на однокристальній інтегральній схемі, – це Intel 4004.

Його було випущено компанією Intel – 15 листопада 1971р.

Він був розроблений на замовлення японської компанії Nippon Calculating Machine Corporation для використання в калькуляторах. Його характеристики: 4-бітний процесор, що складався з понад 2000 транзисторів.

До появи мікропроцесорів функції центрального процесора виконувалися великими електронними обчислювальними машинами, наприклад ENIAC (створений і офіційно введений до ладу у 1946 році), які займали цілі кімнати і використовували тисячі вакуумних трубок, а не один чип.

Рисунок 1 – Intel 4004

Будова Intel 4004

Він був частиною набору мікросхем під назвою MCS-4 (Microcomputer System 4-bit), розробленого для калькуляторів.

Гарвардська Архітектура з Мультиплексуванням Шини:

- Гарвардська архітектура: Процесор використовував окрему пам'ять для програм (інструкцій) і для даних. Це дозволяло мати різні адресні простори та організацію пам'яті для команд і даних.

- Мультиплексована 4-бітна шина: Щоб зменшити кількість виводів на 16-контактному корпусі, процесор використовував лише одну 4-бітну шину, якою послідовно передавалися:

  - Адреса (12 біт)

  - Інструкція (8 біт)

  - Дані (4 біти)

Внутрішні Компоненти 4004:

На кристалі розміром лише 12 мм² було приблизно 2300 транзисторів. Основні функціональні блоки:

- Арифметико-логічний пристрій (АЛП / ALU): 4-бітний пристрій, який виконував арифметичні операції (додавання, віднімання) та логічні операції.

- Регістри:

  - 16 регістрів загального призначення по 4 біти кожен. Вони могли використовуватися для тимчасового зберігання даних.

  - Акумулятор: 4-бітний регістр, який був основним регістром для обробки даних і результатів АЛП.

  - Лічильник команд (PC): Зберігав адресу наступної інструкції, яку потрібно виконати.

- Стек: Внутрішній 3-рівневий стек для зберігання адрес повернення при виклику підпрограм. Це обмежувало глибину вкладеності підпрограм трьома викликами.

- Декодер інструкцій: Пристрій, що розшифровує 8-бітні коди операцій (команди) у послідовність дій для керування іншими блоками процесора.

- Генератор тактової частоти: Для синхронізації всіх внутрішніх операцій (максимальна частота 740 кГц).

Теперішні процесори

Мобільні процесори

Сучасні мобільні чипи використовують принцип гетерогенних обчислень. Це означає, що різні завдання виконуються різними спеціалізованими блоками для максимальної енергоефективності.

Основні компоненти SoC (на прикладі архітектури Qualcomm 2024-2025 років):

- CPU (Центральний процесор): Відповідає за запуск програм та ОС.

- GPU (Графічний процесор): Обробляє ігри та графіку інтерфейсу.

- NPU (Нейронний процесор): Спеціальний блок для роботи зі штучним інтелектом (ШІ) прямо на пристрої (генерація картинок, переклад голосу в реальному часі).

- ISP (Image Signal Processor): Обробляє дані з камер (фото та відео).

- Модем: Відповідає за 5G, Wi-Fi 7 та Bluetooth.

2.1.1 Сімейство Snapdragon 8 Gen 4 (Elite)

У кінці 2024 — 2025 роках компанія Qualcomm змінила підхід до неймінгу та архітектури.

Snapdragon 8 Elite (раніше очікуваний як 8 Gen 4): Це флагманський чип, який зробив революційний стрибок.

Рисунок 2 - логотип Snapdragon 8 Elite (8 Gen 4)

- Власні ядра Oryon: Замість стандартних ядер ARM (Cortex), Qualcomm почала використовувати власні ядра Oryon.

- Відмова від енергоефективних ядер: Архітектура «2+6» (2 надпотужних ядра + 6 продуктивних). У цьому поколінні інженери прибрали «маленькі» слабкі ядра, зробивши ставку на те, що нові потужні ядра виконують задачі настільки швидко, що це вигідніше для батареї, ніж повільна робота слабких ядер.

- Техпроцес: 3 нанометри (TSMC). Це неймовірно малий розмір транзистора, що дозволяє розмістити їх мільярди на малому кристалі.

- Телефони які їх використовують: Xiaomi !5 series, Redmi K80 Pro (Globally POCO F7 Ultra

Snapdragon 8s Gen 4: Важливо розрізняти версію з приставкою «s».

Рисунок 3 – логотип Snapdragon 8s Gen 4 (8s Elite)

- Позиціонування: Це «народний флагман». Він дешевший у виробництві, ніж версія Elite.

- Відмінності: Зазвичай у «s»-версіях знижено тактові частоти, використовується трохи простіша графіка (GPU) або старіша архітектура ядер (наприклад, комбінація класичних Cortex-ядер замість дорогих кастомних Oryon), щоб знизити ціну смартфона, зберігши високу швидкість роботи.

- Телефони які їх використовують: POCO F7, IQOO Neo 10

Порівнюючи з ПК процесорами, Мобільні процесори (ARM-архітектура) виграють у комп'ютерних (x86) за показником «продуктивність на ват». Тобто вони виконують ту саму роботу, витрачаючи в рази менше енергії, що критично для пристроїв, які працюють від батареї.

ПК Процесори

Останнє покоління процесорів AMD Ryzen для настільних ПК (наприклад, Ryzen 9 9950X) базується на мікроархітектурі Zen 5.

Рисунок 4 – AMD Ryzen 9 9950X

Чиплетний Дизайн (Chiplet Design):

Це ключова відмінність від старих монолітних процесорів:

- Процесор складається не з одного великого кристала, а з кількох менших чиплетів (CCD – Core Complex Die) та одного великого чиплета вводу-виводу (IOD – I/O Die).

- Перевага: Використання різних технологічних процесів. Ядра (CCD) виробляються за найсучаснішим і дорогим техпроцесом (наприклад, 4 нм), а чиплет вводу-виводу (IOD) – за більш зрілим і дешевим (наприклад, 6 нм), що знижує загальну вартість і збільшує вихід придатних чипів.

Збільшення IPC (Instructions Per Cycle):

Головний приріст продуктивності Zen 5 досягається за рахунок збільшення кількості інструкцій, які ядро може виконати за один такт.

- AMD заявляє про середнє збільшення IPC на 16% порівняно з Zen 4.

- Це досягається завдяки серйозній внутрішній перебудові: покращене прогнозування переходів, ширші конвеєри, збільшена пропускна здатність між кеш-пам'яттю L1 та L2.

Сучасні ПК-процесори, як AMD Ryzen 9000, є вершиною інженерної думки. Вони використовують чиплетний дизайн для оптимізації вартості та виробництва, архітектуру Zen 5 для значного підвищення ефективності (IPC), та велику кількість ядер і кеш-пам'яті (включаючи 3D V-Cache) для забезпечення абсолютної продуктивності у всіх типах завдань, від складних наукових обчислень до кіберспортивних ігор.

Функції та розвиток процесорів в 21 столітті

Основні функції

Незалежно від типу (ПК чи смартфон), процесор виконує три базові задачі:

Обчислення: Виконує математичні та логічні операції (це основа роботи будь-якої програми).

Керування: "Диригує" іншими компонентами комп'ютера (пам'яттю, відеокартою, дисками).

Робота з даними: Зчитує інформацію з оперативної пам'яті та зберігає найважливіше у власному надшвидкому кеші.

Спільні тренди розвитку

Штучний інтелект (AI): Це головний тренд. В усі нові процесори вбудовують спеціальні блоки (NPU), щоб запускати нейромережі (наприклад, розпізнавання обличчя чи генерацію тексту) прямо на пристрої, а не через інтернет.

Гібридна будова: Використання різних типів ядер на одному чіпі: потужні ядра роблять важку роботу, а слабкі (енергоефективні) — фонову. Це економить енергію.

Зменшення розмірів (Техпроцес): Перехід на технології 3 нм і 2 нм. Це дозволяє розмістити більше транзисторів на меншій площі, роблячи чіпи швидшими та холоднішими.

Відмінності у розвитку

Мобільні процесори: Йдуть шляхом максимальної інтеграції. Це система "все в одному" (SoC): процесор, модем 5G, Wi-Fi та відеокарта знаходяться на одному кристалі, щоб максимально берегти заряд батареї.

ПК процесори: Йдуть шляхом максимальної потужності. Вони споживають багато енергії, використовують складні системи охолодження і часто складаються з кількох окремих кристалів (чіплетів), щоб забезпечити найвищу швидкість для ігор та професійної роботи.

Висновок

У даній роботі було розглянуто центральні процесори, їхнє призначення, розвиток та функції. З’ясовано що є різні процесори, які мають різну роль. Отримані знання можуть бути використані при виборі нового пристрю або при збірці пк.

перелік посилань

- Qualcomm-https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-elite-mobile-platform

- AMD-https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/9000-series.html

- Intel Virtual Vault- https://www.intel.com/content/www/us/en/history/virtual-vault/articles/the-intel-4004.html